|  | Νάξος 21/2/2019 Αριθ. Πρωτ. 1335 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες:Αθ.Σαρρή Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail=sarri@naxoshospital.gr |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΟΠΤΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ ΝΑΞΟΥ. |  |  |  |

Προϋπολογιζόμενο κόστος  1.227,60€ μαζί με το Φ.Π.Α. 24%

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), μέχρι και την Τετάρτη  27/2/2019    για την προμήθεια:

Προβολέας οπτοτύπων, ένα (1) τεμάχιο.

Επίσης παρακαλούμε όπως το προσφερόμενο είδος να είναι άμεσα διαθέσιμο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Προβολέας με 30 πίνακες οπτικής οξύτητας και 35 μάσκες.  Να χρησιμοποιεί φωτισμό  LED.   Το  εύρος της απόστασης προβολής  κυμαίνεται από 1,5m  έως 6m.

Εξαιρετικά ανθεκτικό και αξιόπιστο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1,5Μ-6Μ |
| --- | --- |
| ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | 30Χ (ΣΤΑ 5 ΜΕΤΡΑ) |
| ΑΡΙΘΜΟΣ CHART | 30 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ CHARTS |
| ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ CHART | 0,03 SEC |
| ΜΑΣΚΕΣ | 5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, 8 ΚΑΘΕΤΕΣ, 21 ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 1 RED/GREEN |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜE 30 STEPTO ΚΑΘΕ ΕΝΑ |
| ΦΩΤΙΣΜΟΣ | LED, ΨΥΧΡΟΣ |
| AUTO – OFF SYSTEM | 10 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΤΟΛΗ |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 80W |
| ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | 6KG |
| ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ | ΝΑΙ |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

- Ο προβολέας να έχει εγγύηση  ανταλλακτικών και τεχνικής κάλυψης 3  χρόνια (36 μήνες).  Τον πρώτο και το δεύτερο χρόνο, τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά να παρέχονται δωρεάν και  τους επόμενους 12 μήνες να παρέχεται δωρεάν τεχνική κάλυψη με τιμολόγηση στα απαιτούμενα ανταλλακτικά.

- Η εγκατάστασή του να γίνεται από πιστοποιημένους τεχνικούς ιατρικούς μηχανημάτων.

- Η εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού να γίνεται από τους τεχνικούς της εταιρείας στον χώρο  εγκατάστασης  του προβολέως μετά από συνεννόηση.

- Να εγγυάται σε περίπτωση βλάβης  επίσκεψη  τεχνικού εντός 48 ωρών  και άμεση επισκευή του εάν είναι εφικτό και ανταλλακτικό μηχάνημα.

- Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση  ο τεχνικός θα εκτιμήσει  την χρονική διάρκεια για την επισκευή του μηχανήματος η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 20 ημέρες.

- Μετά την πάροδο της εγγύησής του να δύναται  προσφορά για ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και καλής λειτουργίας του ανάλογα με τις ανάγκες για τα επόμενα 5 χρόνια.

- Η μητρική εταιρεία να εγγυάται προκαταβολικά την 5ετή έως 10ετή παρακαταθήκη ανταλλακτικών από την ημέρα  πώλησης για το μηχάνημα που μας εφοδιάζει.

- Να είναι πιστοποιημένος ο προμηθευτής ιατροτεχνολογικού υλικού με  ISO 9001: 2015   και να διαθέτει  πιστοποιητικό  συμμόρφωσης στην υπουργική απόφαση  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348 για την ορθή διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΑΡΡΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                    	ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ