|  | Νάξος 8/2/2019 Αριθ. Πρωτ. 951 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Σαρρή Αθανασία Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ ΝΑΞΟΥ. |  |  |  |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), μέχρι και 12/2/2018 , ημέρα Τρίτη, λόγω επείγοντος    για την προμήθεια κεντρικών καθετήρων αιμοκάθαρσης:

1)Προσωρινοί Κεντρικοί Καθετήρες  αιμοκάθαρσης προκεκαμμένου διπλού αυλού   διαφόρων μεγεθών,  πέντε (5)  τεμάχια. Και

2)Μόνιμοι Κεντρικοί Καθετήρες αιμοκάθαρσης  διπλού αυλού,  δύο (2)  τεμάχια.

Τεχνικές προδιαγραφές

- Προσωρινοί Καθετήρες αιμοκάθαρσης:

Σετ προσωρινού σφαγιτικού καθετήρα διπολού αυλού 11,5 FR  από μαλακή θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη με μαλακό  μη τραυματικό άκρο/Tip  και σε μήκη 15 & 20 εκατοστά με ομόκεντρη διάταξη αυλών και προκεκαμμένο κορμό για τοποθέτηση σε υπερ-κλείδια  προσπέλαση έσω σφαγίτιδας.

Το σετ να περιλαμβάνει:

-Καθετήρα με προκεκαμμένα άκρα  διπλού αυλού.

-Βελόνα παρακέντησης.

-Συρμάτινο  οδηγό τύπου J  tip.

-Αγγειακό διαστολέα.

-Πώματα.

-Ακτινοσκιερός , κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση,  CVVH

Η παροχή αίματος να είναι περίπου 300ml/min. Nα αναφέρεται  ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα. Να πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

2.ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ  ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  Split Stream:

Σετ μόνιμου υποκλείδιου-σφαγητιδικού/μηριαίου εμφυτεύσιμου ανάδρομης τεχνικής τοποθέτησης καθετήρα διπλού αυλού 14FR  περίπου, από βιοσυμβατό υλικό για μακροχρόνια χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημεία εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κ.λ.π.) ) με αποσχιζόμενους αυλούς μεταβλητού μήκους, τύπου  split  σε μήκη 24- 28 εκατοστά (cuff to tip 19/23)  με προτοποθετημένο σταθερό  cuff  και με ενδοαυλικό οδηγό. Το αποστειρωμένο σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση του καθετήρα με ανάδρομη  τεχνική: καθετήρα διπλού αυλού , με τις αντίστοιχες/φλεβικές προεκτάσεις στις απολήξεις τους, συρμάτινους οδηγούς τύπου  J,   αποσχιζόμενο αγγειακό διαστολέα/οδηγό, τροκάρ, πώματα, βελόνα παρακέντησης, αγγειακούς διαστολείς , κλπ.  Ακτινοσκιερός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση , αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση,  CVVH  κλπ. Η παροχή αίματος να είναι περίπου 400ml/min.

Να αναφέρεται ο όγκος  πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα.

Να φέρουν σήμανση  CE   και να πληρούν  όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

- Παρακαλούμε όπως εκτός από την προσφορά σας, μας  αποστείλετε ένα (1)  δείγμα από τα είδη που θα προσφέρετε.

.

- Τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον εκάστοτε προμηθευτή.

Παρακαλούμε όπως  στην προσφορά σας αναγράφονται  οι κωδικοί GMDN και ΕΚΑΠΤΥ, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2143/8-4-2014 έγγραφο της ΕΠΥ), καθώς επίσης  το προσφερόμενο είδος  είναι άμεσα διαθέσιμο.

Γίνεται μνεία ότι η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών  από τη λήψη των τιμολογίων με την προϋπόθεση της προσκόμισης  φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία. Επίσης η πληρωμή θα πραγματοποιείται  μετά τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον ορίζεται από το νόμο.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΑΡΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                    	ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ